- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产200万只包装纸箱生产线建设项目

建设单位（盖章）：蚌埠市源鑫包装有限公司

编制日期：        2023年10月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产200万只包装纸箱生产线建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-340311-04-01-675111 |  |  |
| 建设单位联系人 | 陈静 | 联系方式 | 13195523388 |
| 建设地点 | 安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5111号院内1号厂房 |  |  |
| 地理坐标 | 经度：117度19分22.714秒，纬度：32度57分55.246秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2231纸和纸板容器制造 | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业 22 纸制品制造 223* 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 淮上区发改委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 0.1 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 630 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1专项评价设置原则表 专项评价类别; 设置原则; 项目情况; 设置与否. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目无《有毒有害大气污染物名录》的气体排放; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入蚌埠市第三污水处理厂处理，无废水直排; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量不超过临界量Q＜1; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 不涉及; 否. |
| 规划情况 | 园区规划名称：安徽蚌埠工业园 园区规划审批机关：安徽省政府 审批文件名称：《安徽蚌埠工业园规划》（2005-2010年） 园区规划文号：皖政秘[2006]22号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《安徽蚌埠工业园规划环境影响报告书》 规划环评审批机关：原安徽省环境保护厅 规划环评文号：环评函[2008]497号。 区域评估环评名称：《安徽蚌埠淮上经济开发区环境影响区域评估报告》 区域评估环评审批机关：蚌埠市生态环境局 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 1、与《安徽蚌埠工业园总体规划》相符性 安徽蚌埠工业园创建于2003年6月，工业园区的规划面积为4.51平方公里（国家核准面积2.71平方公里），2006年新增二期规划面积4.51km2（果园南路以北、大庆北路以东、规划北外环（307省道改线）以南、40米大沟以西）。2006年2月，经国家发改委、国土资源部审核后，安徽省政府下文批复（皖政秘[2006]22号）安徽蚌埠工业园（河北工业园）升格为省级开发区，并更名为安徽蚌埠工业园。2007年11月中国气象科学研究院编制了《安徽蚌埠工业园规划环境影响报告书》，2008年5月安徽省环境保护厅以环评函[2008]497号文下达了《关于安徽蚌埠工业园规划环境影响报告书的审查意见》。 蚌埠工业园区划分为“一心、二轴、三园、四区”。“一心”：新政管理服务中心，位于大庆北路与怀五路交叉口东北侧；“二轴”：东西向的怀五路，南北向的果园西路；“三园”：包括全民创业园、再就业园和脱硫、除尘环保设备产业园；“四区”：工业区、工业和商业混合区、商业区和绿化区。 根据《安徽蚌埠工业园规划环境影响报告书》及其审查意见可知，安徽蚌埠工业园工业用地包括淮滨路以北，规划北外环（307省道改线）以南，大庆北路以东，果园东路以西所围地块以及果园路以北园区规划地块，技改项目为二类工业用地，因此技改项目符合蚌埠工业园土地利用规划。 工业园区优先发展汽车零部件、电力设备和医药等行业，园区已形成汽车零配件、电子、纺织、农副产品深加工四大主导产业。严禁违反国家政策及不符合工业园区产业导向且污染严重的建设项目入区建设，严格控制高能耗、高污染、废水产生量大的行业和企业入区建设。 本项目为C2231纸和纸板容器制造，不属于工业园严禁入园的企业，符合安徽蚌埠工业园规划，项目选址可行。 - 2、与《安徽蚌埠工业园规划环境影响报告书审查意见》相符性分析 2008年5月8日，原安徽省环境保护局以环评函[2008]497号出具了《关于安徽蚌埠工业园规划环境影响报告书的审查意见》。审查意见对《规划》的调整优化及实施过程提出具体要求，现就以下要求与技改项目的符合情况做如下对比，详见下表。 - 表1-2与《审查意见》相符性分析一览表 《规划》环评批复相关要求; 本项目相关情况; 符合情况. 相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。; 本项目用地内不涉及生态红线。; 符合. 有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 本项目废气、废水均得到妥善治理，满足相应排放标准要求。; 符合. 相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本项目营运过程中消耗一定水、电、气资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，不涉及资源利用上线。; 符合. 要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 项目不属于环境准入负面清单中禁止引入的项目。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 项目为C2231纸和纸板容器制造，不属于中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，可视为允许建设类，符合国家产业政策。同时，项目不属于《安徽省工业产业结构调整指导目录（2007年本）》中的第二类限制类及第三类淘汰类，可视为允许建设类。因此，项目建设符合国家及地方的产业政策。 - 2、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》相符性 安徽省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过了《安徽省淮河流域水污染防治条例》，2019年1月1日实施。项目与《安徽省淮河流域水污染防治条例》符合性分析见下表。 - 表1-3 本项目与《淮河流域水污染防治暂行条例》符合性分析 条款; 条例内容; 项目建设情况; 符合 性分析. 第十三条; 严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续; 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，不属于印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目; 符合. 第十四 条; 新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入蚌埠市第三污水处理厂处理。 本项目的水污染防治设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用; 符合. 新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定： （一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区； （二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺； （三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。 工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者 验收不合格的，不得投入生产或者使用; 本项目选址位于安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5111号院内1号厂房，符合用地和产业规划，评价范围内不涉及饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区。 评价要求本项目采用资源利用率高，污染物排放量少的先进设备和先进工艺。 建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用; 符合. 第十五条 条; 所有排污单位的污水治理设施，应当确保正常运转，达标排放; 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入蚌埠市第三污水处理厂处理; 符合. 第十七条; 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保护区水体不受污染; 本项目不新建排污口; 符合. 第十九条; 禁止下列行为： （一）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液和其他有毒有害液体；（二）在水体中清洗装贮过有毒有害污染物的车辆、船舶和容器；（三）向水体排放、倾倒含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等可溶性剧毒废液或者将上述物质直接埋入地下；（四）向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物；（五）向水体排放、倾倒放射性固体废弃物或者放射性废水；（六）利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞、塌陷区和废弃矿坑排放、倾倒，或者利用无防渗措施的沟渠、坑塘输送或者存贮含毒污染物或者病原体的废水和其他废弃物；（七）在河流、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、贮存固体废弃物和其他污染物；（八）围湖和其他破坏水环境生态平衡的活动； （九）引进不符合国家环境保护规定要求的技术和设备；（十）法律、法规禁止的其他行为; 评价要求本项目严格遵守《安徽省淮河流域水污染防治条例》，不得有明令禁止的违法行为; 符合. 与《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》（DB34/T 4230-2022） 2022年9月5日，安徽省生态环境厅印发《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》（DB34/T 4230-2022），包含21部分内容，本次评价对照《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范 第18部分：纸包装印刷业》（DB34/T 4230.18-2022），进行符合性分析。 表1-4 与DB34/T 4230.18-2022符合性分析 DB34/T 4230.18-2022要求①; 本项目; 符合性. 源头削减; （1）油墨、涂料、胶粘剂、清洗剂中VOCs含量限值应符合GB30981、GB33372、GB38507、GB38508和HJ2541的要求。包装印刷行业原辅材料VOCs含量限值见附录表A.1。 （2）同一个工序内，使用的油墨、清洗剂、胶粘剂、涂料等原辅材料均为低VOCs含量产品时，排放浓度稳定达标的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施，可不执行末端治理设施处理效率不应低于80%的要求。在同一个工序内，使用的原辅材料VOCs含量均小于10%，相应生产工序可不要求进行无组织废气收集。包装印刷行业低VOCs含量原辅材料限值见附录表A.2。 （3）宜采用无/低醇润湿液替代传统润湿液。无/低醇润湿液原液VOCs质量占比应小于等于10%：无醇润湿液不含添加剂，低醇润湿液以乙醇或异丙醇作为添加剂，添加量应小于等于2%。宜采用零醇润版胶印技术、无水胶印技术以减少润版工序带来的VOCs排放：宜采用自动橡皮布清洗技术以减少清洗剂的使用和清洗时间。 （4）宜采用水性光油、UV光油替代溶剂型光油。水性光油、UV光油VOCs质量占比应小于等于3%。; （1）项目使用的水性油墨属于“水性油墨-柔印油墨-吸收性承印物”，根据企业提供的水性油墨检测报告（附件5），该油墨中VOCs含量为0.31%，符合《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）中相应类别要求（≤5%）；项目使用的白乳胶，根据企业提供的成分报告（附件6），该胶粘剂中VOCs69g/L（检出限1g/L），符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求（≤100g/L）。 （2）项目印刷工序使用的水性油墨VOCs含量为0.31%，小于10%。 （3）本项目不使用润湿液，不涉及清洗工艺。 （4）本项目仅使用水性油墨。; 符合. 过程控制; （1）储存 ①油墨、稀释剂、胶粘剂等VOCs物料应储存于密闭的容器或包装袋中。 ②盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 ③废油墨、废清洗剂、废活性炭、废擦机布等含VOCs的危险废物，宜分类放置于贴有标识的容器或包装袋内，加盖、封口，保持密闭，并及时转运、处置，减少在车间或危废库中的存放时间。 （2）调配 油墨、胶粘剂等VOCs物料的调配过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统：无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 （3）输送 ①液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器。 ②向墨槽中添加油墨或稀释剂时宜采用漏斗或软管等接驳工具，减少供墨过程中VOCs的逸散。 （4）印刷 ①印刷过程应在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 ②溶剂型油墨的凹版、凸版印刷宜采用配备封闭刮刀的印刷机，或采取安装墨槽盖板、改变墨槽开口形状等措施，缩小供墨系统敞开液面面积。 ③送风或吸风口应避免正对黑盘，防止溶剂加速挥发。; （1）储存 ①项目使用的油墨、胶粘剂均储存于密闭的容器中； ②油墨和胶粘剂桶均置于室内存储，日常均加盖。 ③项目设置危险废物暂存间一处，液体物料均采用桶装，各危险废物均分类放置，及时委托有资质单位处置。 （2）调配 本项目油墨和胶粘剂无需调配，外购的成品可直接使用。 （3）输送 ①项目油墨和胶粘剂均采用密闭容器装运。 ②本项目添加油墨时，采用漏斗添加。 （4）印刷 本项目印刷工序使用的水性油墨VOCs含量为0.31%，小于5%，产生的废气采取UV+二级活性炭处理后经15m高排气筒外排。; 符合. 末端治理; （1）溶剂型凹版印刷废气宜采用吸附、吸附+冷凝、吸附+燃烧、燃烧等废气治理技术。 （2）水性凹版印刷废气宜采用吸附+燃烧或其他等效废气治理技术。 （3）溶剂型柔版印刷废气宜采用吸附浓缩、吸附+然烧等废气治理技术。 （4）涂布废气宜采用吸附、吸附+冷凝、吸附+燃烧、燃烧等废气治理技术。 （5）溶剂型覆膜、溶剂型上光及洪干废气宜采用吸附+燃烧或其他等效废气治理技术。 （6）调配、清洗等工序产生的废气宜采用“吸附+燃烧”或其他等效废气治理技术，或与印刷、涂布等废气合并处理。 （7）间歇式、小风量废气可采用活性炭吸附等废气治理技术。 （8）VOCs治理设施发生故障时，或由于非正常工况所产生的废气超出治理设施处理能力时，对应的生产设备或工艺操作应立即停止，敞开的墨槽、胶槽等应采取措施进行封盖，待治理设施或生产设施恢复正常后，再开始生产。; 根据前文，本项目使用的油墨和胶粘剂中VOCs含量远低于10%，产生的废气采取UV+二级活性炭处理后经15m高排气筒外排。; 符合. 注：①本项目对纸板进行印刷后，不涉及复合/覆膜/涂布/上光、烘干、清洗工序，因此未对相应工段要求进行摘录。 综上，本项目建设，符合《重点行业挥发性有机物治理环境管理技术规范》（DB34/T 4230-2022）要求。使用的油墨和胶粘剂中VOCs含量满足《油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）含量的限值》（GB 38507-2020）和《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）要求。 3、“三线一单”相符性分析 中华人民共和国环境保护部环环评【2016】150号文《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 本项目位于安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5111号院内1号厂房，用地性质为工业用地，不在生态红线范围内。根据《蚌埠市“三线一单”文本》规划，蚌埠市生态保护红线总面积为263.89km2，占全市国土总面的4.43%。 表1-5 蚌埠市生态保护红线划定结果统计表 行政区; 辖区面积（km2）; 生态红线; 主导生态功能. 面积（km2）; 占比. 龙子湖区; 147.65; 0.00; 0.00%; 生多维护. 蚌山区; 89.33; 0.00; 0.00%; 生多维护. 禹会区; 329.72; 78.32; 23.75%; 生多维护. 淮上区; 402.69; 11.32; 2.81%; 水土保持. 怀远县; 2192.02; 51.79; 2.36%; 水土保持. 五河县; 1428.57; 86.61; 6.06%; 生多维护. 固镇县; 1360.75; 35.85; 2.63%; 水土保持. 蚌埠市; 5950.72; 263.89; 4.43%; /. 根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，建设项目影响范围内无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地等特殊生态敏感区以及重要生态敏感区。因此，本项目的建设不违背生态红线区域保护规划的要求。 （2）环境质量底线 根据蚌埠市环保局网站公布的《2022年蚌埠市环境状况公报》，项目所在地的环境空气质量不达标；地表水水质良好，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求；区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 该项目运营过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的均能达标排放，项目污染物排放总量小于0.01t/a，不涉及废气总量申请，区域不新增污染物排放量，对周围环境造成的影响较小，不会降低当地环境质量，不会触碰区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目采用的能源主要为电、水，不使用煤炭作为能源，项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、污染治理等多方面的措施，可使产生的污染物得到了有效的处置，符合清洁运营的要求。项目对资源的使用较少、利用率较高，不触及资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 对照《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）的通知》（皖长江办18号）、《安徽省蚌埠市“三线一单”生态环境准入清单》，本项目均不在其负面清单内，项目符合相关负面清单要求。 综上所述，本项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）中“三线一单”相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ### 1、项目由来 蚌埠市源鑫包装有限公司拟在安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5111号院内1号厂房新建年产200万只包装纸箱生产线建设项目。占地面积630平方米，总投资200万元，项目购置打包机、分纸机、印刷机等设备，建成后可形成年产200万只包装纸箱的生产能力。 该项目已经淮上区发改委备案，项目编码：2310-340311-04-01-675111。 根据《国民经济行业分类（按第1号修改单修订）》（GB/T4754-2017），本项目属于C2231纸和纸板容器制造。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号，2020年11月30日），本项目属于分类管理名录中“十九、造纸和纸制品业 22 纸制品制造 223* 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，故本项目需编制环境影响报告表。 受蚌埠市源鑫包装有限公司的委托，我单位承担了本项目环境影响评价工作。我单位接受委托后，迅速进行了现场踏勘、调研，对建设工程进行了全面调查，确定本次环评目的是在了解建设项目厂址周围环境特点和污染物排放特征的基础上，同时结合实际，依据国家、安徽省环境保护有关法律法规、标准和当地环境功能的要求，规定实行达标排放的污染防治措施，从环境保护角度分析工程建设的可行性，为建设项目工程设计方案的确定以及管理提供科学的依据。 2、建设内容 表2-1 建设内容一览表 工程 类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 分别布置装订机、印刷机、粘箱机等设备，用于包装纸箱的生产，占地面积630m2; 依托车间新建. 辅助 工程; 办公室; 位于生产车间东侧，设置一间办公室，用于员工办公，建筑面积30m2. 贮运工程; 成品库; 位于生产车间的西侧，用于成品的存储，建筑面积150m2. 原料库; 位于生产车间的西侧，用于原料的存储，建筑面积150m2. 公用工程; 供电系统; 项目用电接自园区供电线路; 依托. 给水系统; 项目用水取自园区供水管网; 依托. 排水系统; 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入蚌埠市第三污水处理厂处理，尾水排入淮河。; 新建. 环保工程; 废水治理; 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入蚌埠市第三污水处理厂处理，尾水排入淮河。; 新建. 废气治理; 印刷、粘箱废气; UV光氧+二级活性炭+15m排气筒（DA001）; 新建. 噪声处理; 选用低噪音设备，采用基础减振、隔声等措施; 新建. 固废治理; 生活垃圾：垃圾桶集中收集，送附近垃圾点; 新建. 一般固废：设置一般固废暂存间，建筑面积为10m2; 新建. 危废暂存间：位于生产车间外东侧，建筑面积为10m2，防风、防雨、防腐、防渗等措施; 新建. 地下水、土壤治理; 设置分区防渗区域，危废暂存间为重点防渗，生产车间为一般防渗; 新建. 风险防范; 设置应急预案、加强防火管理、加强员工操作管理; 新建. 3、产品方案 产品方案见下表。 表2-2 产品方案及规模一览表 产品名称; 单位; 产量. 纸箱; 万只; 200. 4、生产设备 本项目主要生产设备明细见下表。 表2-3 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 单位; 数量; 用途. 1; 印刷机; G-350; 台; 3; 印刷. 2; 粘箱机; DJ450-EL; 台; 1; 装订. 3; 打包机; Z406C; 台; 2; 组装. 4; 分纸机; P16; 台; 1; 裁剪. 5; 订箱机; CGL-170-2504-1; 台; 3; 装订. 6; 叉车; HWA1512Z-0810NH; 辆; 1; 辅助. 5、主要原辅材料及用量、理化性质 （1）主要原辅材料及用量 表2-4 项目主要原辅材料及其用量一览表 序号; 名称; 规格; 单位; 数量; 性状; 最大储量; 存储周期; 存储位置. 1; 纸板; 散装; 万只/a; 200; 固体; 20; 1天; 原料区. 2; 水性油墨; 20kg/桶; t/a; 1; 液体; 0.1; 1个月. 3; 白乳胶; 20kg/桶; t/a; 0.2; 半固体; 0.01; 1个月. ### 6、公用系统能耗 公用系统能耗见下表： 表2-5 项目公用系统能耗明细表 序号; 名称; 规格; 单位; 项目消耗量. 1; 水; 自来水; t/a; 108.3. 2; 电; 380/220V、50HZ; 万度/年; 3.6. ### 7、公共设施 （1）供电：接入市政供电电网。 （2）供水：项目用水由市政供水管网提供。 （3）排水：项目生活污水经化粪池预处理排入市政污水管网，进入蚌埠市第三污水处理厂处理，尾水排入淮河。 ### 8、劳动定员及制度工时 项目劳动定员6人，1班制，每班工作8小时，年工作300天，不提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目租用现有厂房进行生产，施工期已结束，本次评价不做分析。 生产工艺流程简述(图示)： 注：S:固废 G:废气，W：废水，N：噪声 图2-1 运营期工艺流程及产污节点 工艺流程概述: （1）裁剪：外购成品纸板经裁纸机按照客户需求裁剪成需要尺寸。该工序会产生少量的废纸板边角料S1。 （2）印刷：裁剪好的纸板经滚筒印刷机进行印刷，印刷过程中会产生少量的印刷废气G1，印刷丝网会定期清洗，在清洗过程中会产生少量的清洗废水W，废油墨桶S2。印刷废气经收集后通过一套光氧+二级活性炭处理后经15m高排气筒外排。清洗废水经收集后暂存危废暂存间委托资质单位妥善处置。 （3）粘箱或装订：印刷后的纸板，根据客户需求进行白乳胶粘箱或直接由钉箱机装订，白乳胶粘胶的过程中会产生少量有机废气G2、白乳胶桶S3。产生的废气经收集后同印刷废气一并由一套光氧+二级活性炭处理后经15m高排气筒排放。 （4）打包入库：装订后的产品经打包机打包后即为成品，入库待销售。 表2-6运营期产污环节情况表 时段; 污染类别; 来源; 污染物种类. 运营期; 废水; 生活污水; 日常生活; COD、BOD5、SS、NH3-N. 清洗废水; 印刷网清洗; COD、BOD5、SS、NH3-N. 废气; 生产车间; 印刷; 非甲烷总烃. 粘箱; 非甲烷总烃. 固体废物; 生产固废; 生产工序; 边角料S1、废油墨桶S2、废白乳胶桶S3. 废气处理; 废UV灯管、废活性炭. 生活垃圾; 日常生活; 生活垃圾. 噪声; 生产工序; 设备噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，根据现场勘查，现有生产车间为空置，无原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 区域环境质量现状如下： 1、空气环境： - （1）项目所在区域达标判断 本次评价选择2022年作为评价基准年，引用蚌埠市人民政府发布的《2022年蚌埠市环境状况公报》，具体如下： 表3-1 2022年蚌埠市年均浓度 污染物; 评价指标; 现状浓度 (μg/m3 ); 标准值 (μg/m3 ); 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 10; 60; 16.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 25; 40; 62.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 66; 70; 94.286; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 37; 35; 105.7123; 不达标. CO; 日均值第 95 百分位浓度; 800; 4000; 20; 达标. O3; 8 小时平均值第 90 百分位数; 162; 160; 101.25; 不达标. 根据上表可知，项目所在区O3、PM2.5超标，因此判定为不达标区。 （2）特征因子 本项目环境空气质量特征因子非甲烷总烃，现状数据引用《中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区环境影响区域评估报告》中的检测数据，其监测数据属于本项目评价范围内近三年内的历史监测数据，监测点位于5km范围内，因此引用该项目的监测数据是可行有效的。监测数据见下表。 表3-2环境空气监测点位一览表 序号; 所在区域; 测点名称; 方位; 距离本项目m; 监测因子. 1; 中国（安徽）自由贸易试验区蚌埠片区; 八里桥村; NE; 3300; 非甲烷总烃. 表3-3非甲烷总烃环境质量现状（监测结果） 点位名称; 坐标/m; 污染物; 取值类型; 评价标准/mg/m3; 监测浓度范围/mg/m3; 最大浓度占标率/%; 超标率/%; 达标情况. X; Y. 八里桥村; 117.309737; 32.939466; 非甲烷总统; 一次值; 2.0; 0.40-0.78; /; /; 达标. 评价结果表明，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中要求，项目区域大气环境质量现状较好。 2、地表水环境： 区域地表水环境引用蚌埠市环境监测站发布的《2022年蚌埠市环境状况公报》，具体如下： （1）国控断面 2022年，蚌埠市“十四五”地表水国控监测断面（点位）包括8个河流断面（2个淮河干流和6个支流断面）和4个湖库点位。 淮河干流蚌埠段：蚌埠闸上、沫河口2个断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好，同比无明显变化。 淮河蚌埠段支流：北淝河入淮河口断面水质类别符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染，同比有所好转；怀洪新河五河、浍河蚌埠固镇、沱河关咀、茨淮新河上桥闸上、涡河怀远三桥5个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好，同比均无明显变化。 湖库：天河湖区、沱湖湖区、天井湖湖心、四方湖闸上4个点位水质类别均符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染。与上年相比，天河湖区点位水质状况有所下降，其它3个点位水质状况均无明显变化。 （2）省控断面 2022年，蚌埠市“十四五”地表水省控监测断面（点位）包括7个河流断面（3个淮河干流和4个支流）和2个湖库点位。 淮河干流蚌埠段：黄盆窑、新城、晶源水务取水口3个断面水质类别均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，水质状况良好。 淮河蚌埠段支流：怀洪新河取水口、怀洪新河固镇、新开沱河闸、窑河入淮口4个断面水质类别均符合Ⅲ类标准，水质状况良好。 湖库：龙子湖中点位水质类别符合Ⅳ类标准，水质状况轻度污染；芡河湖怀远县三水厂取水口点位水质类别为Ⅴ类，水质状况中度污染。 3、声环境质量 本项目为新建项目，周边50m范围内无居民等敏感点，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可不对声环境进行监测。 4、生态环境、地下水、土壤环境 本项目位于安徽省蚌埠市淮上区淮上大道5111号院内1号厂房，根据项目特征，项目评价不涉及生态环境、地下水、土壤评价，本次评价不开展生态环境、地下水、土壤环境质量现状调查。 项目所在区域空气环境不满足相应标准，地表水及声环境满足相应标准，区域环境质量基本良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据对建设项目所地块周边环境现状的踏勘，建设项目附近无文物保护、风景名胜区、饮用水源地等敏感环境保护目标，本项目主要环境保护目标见下表。 表3-4 项目大气环境保护目标列表 保护目标; 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功 能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 本项目厂界外500m范围内无敏感环境保护目标. 地下水环境; 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。. 声环境; 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标. 生态 环境; 本项目不属于产业园区外建设项目新增用地的，且用地范围内无生态环境保护目标，无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水 项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入蚌埠市第三污水处理厂处理。项目废水排放执行蚌埠市第三污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准，蚌埠市第三污水处理厂处理执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级A标准。具体标准值见下表。 表3-5 废水污染物排放标准 （单位：mg/L） 项 目 标 准 来 源; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N; 动植物油. 蚌埠市第三污水处理厂接管标准(mg/L); 6-9; 300; 150; 180; 30; /. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准(mg/L); 6-9; 500; 300; 400; -; 100. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准(mg/L); 6-9; 50; 10; 10; 5; 1. 2、废气 本项目非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2排放限值。挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822-2019）》中附录A标准限值，标准值见下表。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 10（15m）; 厂界; 4.0. 表3-7 挥发性有机物无组织排放控制标准 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点任意一次浓度值. 3、噪声 运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见下表： 表3-8 运营期厂界噪声排放标准 单位： dB(A) 标准类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类; 65; 55. 4、固体废物 一般固废处理处置执行《安徽省实施〈中华人民共和国固体废物污染环境防治法〉办法》（2021年5月31日修订）；（2）危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日实施）。 |
| 总量 控制 指标 | 关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知（安徽省环保厅（皖环发【2017】19号）），为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下： 自2017年4月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。项目生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网，进入蚌埠市第三污水处理厂处理，废水申请总量为COD：0.004t/a，氨氮：0.001t/a。 项目完成后，项目大气总量涉及污染物VOCs，排放量为0.00088t/a，小于0.01t/a，无需申请总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在已建厂房进行生产，施工期已结束，本次评价不做分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 一、废气 - 1、废气源强 （1）印刷废气（G1）、粘箱废气（G2） 1）源强核算 项目水性油墨组分主要为水性丙烯酸乳液、酞菁蓝、纯净水和聚乙烯蜡，根据水性油墨检测报告，油墨中VOCs含量为0.31%。本次评价考虑最不利条件，即油墨中VOCs全部挥发。项目油墨年使用量约1t/a，则有机废气（以非甲烷总烃表征）产生量为0.0031t/a。 粘箱及装订工序使用白乳胶，根据白乳胶检验报告，VOCs含量为69g/L，同样考虑最不利条件，白乳胶中VOCs全部挥发，项目白乳胶年用量约0.2t/a，则有机废气（以非甲烷总烃表征）产生量为0.0138t/a。 则印刷及粘箱工序废气总产生量为0.0169t/a. 2）拟采取收集、处置措施 拟在印刷机及粘箱机上方设置集气装置，废气经收集后，引入一套UV光氧+二级活性炭处理装置处理，尾气经1根15m高排气筒（编号：DA001）排放。 有组织收集效率以95%计，UV光氧+二级活性炭以90%计，设备风机风量3000m3/h。印刷工序及粘箱工序日工作约4h，年工作1200h； - 本项目废气产排情况如下表： 表4-1 项目有组织废气产排情况一览表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 产生量 (t/a); 产生速率(kg/h); 产生浓(mg/m3); 风量 (m3/h); 治理 措施; 排放量 (t/a); 排放速率(kg/h); 排放浓度 (mg/m3). 印刷; 有组织; 非甲烷总烃; 0.016; 0.013; 4.46; 3000; UV光氧+二级活性炭+15m排气筒; 0.00008; 0.00007; 0.022. 粘箱; 非甲烷总烃. 表4-2 项目无组织排放废气 污染源; 污染工序; 污染物; 产生量（t/a）; 治理措施; 排放量（t/a）; 面源参数. 面积（m2）; 高度（m）. 生产 车间; 印刷、粘箱; 非甲烷总烃; 0.0008; /; 0.0008; 630; 8. 表4-3 项目废气治理设施一览表 污染工序; 污染物; 排气筒编号; 治理 措施; 处理能力%; 收集效率%; 治理工艺去除率%; 是否为可行技术; 排放标准. 印刷、 粘箱; 非甲烷总烃; DA001; UV光氧+二级活性炭+15m排气筒; 95; 95; 90; 是; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表4-4 项目有组织废气排放口基本信息一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标 （经纬度）; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型. 经度; 纬度. DA001; 印刷、粘箱排气筒; 117.323557; 32.965383; 15; 0.3; 常温; 一般排放口. 2、污染防治措施及达标分析 （1）印刷、粘箱废气治理措施可行性分析 拟建项目印刷及粘箱工序产生废气，拟在印刷机及粘箱机上方设置集气装置，废气经收集后，引入一套UV光氧+二级活性炭处理装置处理，尾气经1根15m高排气筒（编号：DA001）排放。 UV光氧工作原理： #### 光离复合催化设备分解：光氧催化模块运用 253.7 纳米波段光切割、断链、燃烧、裂解废气分子链，改变分子结构，为第一重处理；取 185 纳米波段光对废气分子进行催化氧化，使破坏后的分子中子或原子以 O3 进行结合，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在催化氧化过程中，转变成低分子化合物 CO2、H2O 等，为第二重处理；再根据不同的废气成分配置 27 种以上相对应的惰性催化剂，催化剂采用蜂窝状金属网孔作为载体，全方位与光源接触，惰性催化剂在 338 纳米光源以下发生催化反应，放大 10-30 倍光源效果，使其与废气进行充分反应，缩短废气与光源接触时间，从而提高废气净化效率，催化剂还具有类似于植物光合作用，对废气进行净化效果，为第三重处理，通过三重处理后的废气，净化、脱臭效果大大超过 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》二级排放标准。废气通过光氧催化模块裂解 95%-99%废气分子，生成水和二氧化碳，最终达到完全分解废气分子。 活性炭吸附装置： 活性炭是由各种含碳物质（如木材、泥煤、果核、椰壳等原料）在高温下炭化后，再用水蒸气或化学药品（如氯化锌、氯化锰、氯化钙和磷酸等）进行活化处理，然后制成的孔隙十分丰富的吸附剂，比表面积一般在700～1500m2/g范围内，具有优良的吸附能力。其孔径分布一般为：活性炭5nm以下，活性焦炭2nm以下，炭分子筛1nm以下。炭分子筛式新近发展的一种孔径均一的分子筛型新品种，具有良好的选择吸附能力。 活性炭是一种具有非极性表面、疏水性、亲有机物的吸附剂。所以活性炭常常被用来吸附回收空气中的有机溶剂和恶臭物质，它可以根据需要制成不同性状和粒度，如粉末活性炭、颗粒活性炭及柱状活性炭。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程，是一个物理过程。 另外，蜂窝活性炭吸附装置所用的蜂窝活性炭如下： 图4-1 蜂窝状活性炭 蜂窝活性炭吸附装置系统采用煤基蜂窝活性炭作为吸附剂，蜂窝活性炭经过耐水处理二次烧制，具有机械强度高，耐水、耐强酸的特性，床层的阻力很小，使用寿命长。 综上所述，本项目废气在采取净化措施后，可做到达标排放，采取的各项废气治理措施可行。 4、废气污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），废气自行监测计划如下： 表4-5 有组织废气监测方案 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1; 印刷、粘箱排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年. 表4-6 无组织废气监测计划表 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 1; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年. 二、废水 1、废水污染物源强分析 - 职工生活用水 - 项目劳动定员6人，根据《安徽省行业用水定额》（DB43/T 679─2020）中的相关内容，办公用水定额为60L/（人.d），排污系数按0.8计。项目生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，进入蚌埠市第三污水处理厂处理。 - 印刷网清洗废水 - 根据企业提供资料，滚筒印刷过程中，印刷网需定期清洗，年清洗水量约为0.3t/a，清洗废水统一收集入桶内，作为危废委托资质单位处理。 项目废水产排情况见下表： 表4-7 项目用、排水量分析 序号; 用水环节; 用水标准; 用水量; 排水量. t/d; t/a; t/d; t/a. 1; 职工生活用水; 60L/人·d; 0.36; 108; 0.288; 86.4. 2; 印刷网清洗废水; /; 0.001; 0.3; /; /. 3; 合计; /; 0.361; 108.3; 0.288; 86.4. 项目水平衡图如下所示： 图4-2 项目水平衡图 单位：t/d 项目废水污染物产排情况见下表： 表4-8 项目废水污染物产生及排放情况表 污染物; pH; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 生活污水; 产生浓度(mg/L); 6-9; 320; 200; 200; 20. 产生量（t/a）; /; 0.028; 0.017; 0.017; 0.002. 经化粪池处理后排放浓度(mg/L); 6-9; 280; 110; 150; 18. 排放量（t/a）; /; 0.024; 0.01; 0.013; 0.002. 蚌埠市第三污水处理厂接管标准(mg/L); 6-9; 300; 150; 180; 30. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准(mg/L); 6-9; 500; 300; 400; /. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准(mg/L); 6-9; 50; 10; 10; 5. 经污水处理厂处理后排放量（t/a）; /; 0.004; 0.001; 0.001; 0.0004. 表4-9 建设项目废水间接排放口基本情况表 序号; 废水类别; 排放口名称; 排放口编号; 排放口坐标; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施名称; 排放口类型; 排放标准. 经度; 纬度. 1; 生活污水; 废水总排口; DW001; 117.323610; 32.964941; 蚌埠市第三污水处理厂处理; 每日; 化粪池; 一般排放口; 蚌埠市第三污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准. - 生产废水治理措施 - 项目生活污水经化粪池预处理后，排入市政污水管网，进入蚌埠市第三污水处理厂处理。 3、依托蚌埠市第三污水处理厂处理可行性分析 蚌埠市第三污水处理厂于2016年建设，污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺水解酸化+改良剂SBR+深度水处理，其设计规模为5万m3/d，项目位于蚌埠市淮上区A-4路南侧，果园东路西侧，蚌埠市第三污水处理厂院内。 蚌埠市第三污水处理厂处理工艺为改良式一体化氧化沟工艺。工艺流程见下图： 图4-3 蚌埠市第三污水处理厂污水处理工艺流程图 改良式一体化氧化沟工艺将除碳、脱氮、除磷及沉淀等多个单元置于同一个处理池中，极大地简化了工艺流程，节省了占地面积。减少了管道投资，同时也使得运营管理方便，控制简单。通过污水处理厂处理后废水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准要求后排入淮河。 接管可行性分析 对照污水处理厂进、出水水质，本项目废水经处理站处理后，尾水能满足到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及蚌埠市第三污水处理厂接管标准，不会影响污水处理站的整体的进水水质。 本项目属于蚌埠市第三污水处理厂收水范围，根据现场勘查，目前管网已铺设至项目。本项目生活污水产生量为0.288t/d，废水水质简单，所含的污染物量相对较小，不会对蚌埠市第三污水处理厂污水处理工艺造成冲击，因此，从废水水质来看，蚌埠市第三污水处理厂完全可以接纳和处理本项目产生的废水。 因此，项目废水排放对周围环境影响较小。 - 4、废水污染物自行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废水监测计划如下表： 表4-10 水污染物排放自行监测计划一览表 序号; 排放口编号; 污染物名称; 监测设施; 手工监测采样方法及个数（a）; 手工监测频次（b）. 1; DW001; 流量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 手动; 混合采样4个; 1次/年. 三、噪声 1、噪声源强及防治措施 项目噪声主要来自于设备运行过程中产生的噪声，必须采取合理布局、隔声、减振、降噪、设备维护等方面考虑噪声防治措施。具体噪声源见下表。 表4-11 项目噪声源的平均声压级 序号; 设备名称; 产生强度 （dB(A)）; 降噪措施; 排放强度 （dB(A)）; 持续时间h/d. 1; 印刷机; 85; 隔声、减震、噪声衰减、合理布局、选用低噪声设备; 65; 8. 2; 粘箱机; 85; 65; 8. 3; 打包机; 85; 65; 8. 4; 分纸机; 75; 60; 8. 5; 订箱机; 85; 60; 8. 6; 叉车; 85; 65; 8. 经采取厂房布局、隔声、减振、降噪、设备维护以及距离衰减后，建设项目厂界噪声对区域声环境影响较小。为减小项目噪声对周围环境的影响，评价要求采取以下措施减少对周围环境的影响： （1）选取噪声相对较小的设备，从源头削减污染源； （2）通过合理布局等措施，将高噪声设备布置的尽量远离厂界，室内噪声设备布置在厂房中间区域，减少噪声对周围环境的影响； （3）对风机等噪声源采取隔声、减震等措施，进气口装消声装置； （4）对高噪声设备（风机、印刷机等）进行减震处理，必要时设置减震基座； （5）对厂房内壁在适当位置设置一些多孔吸声材料，对车间进行适当分隔，能有效降低车间内部的综合噪声，使室内噪声符合健康标准。 （6）厂房减少开窗率，窗户使用双层玻璃，削减噪声；高噪声设备设置在厂区中部和厂房内部，远离厂界。 （7）充分发挥几何距离衰减作用的效果，车间布置上使声源远离厂界，达到衰减效果。 （8）合理安排生产时间。建立设备定期维护，保养的管理制度，加强机械设备维修保养，适时添加润滑油防止机械磨损，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能。加强职工环保意识教育，提倡文明生产，减少人为噪声。 2、声环境监测计划 表4-12 声环境监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 频率; 执行标准. 1; 项目四周，东南西北各一个监测点; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求. 四、固体废物 1、固废产排情况 职工生活垃圾：本项目职工共计6人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人•d计算，年工作300天，则生活垃圾产生量约为0.9t/a，垃圾实行统一袋装化，由环卫部门统一处理。 废边角料：纸板裁剪过程中产生废边角料，根据项目单位提供资料，废边角料产生量为0.1t/a，集中收集后外售物资回收单位回收再利用。 废油墨桶：本项目油墨年用量1吨，包装规格为20kg/桶，则废油墨桶产生量为50个/a，约0.025t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49（900-041-49）。暂存于危废暂存间内，定期交有危险废物处理资质的单位处置。 废白乳胶桶：本项目白乳胶年用量为0.2t/a，包装规格为20kg/桶，则废白乳胶桶产生量为10个/a，约0.005t/a，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49（900-041-49）。暂存于危废暂存间内，定期交有危险废物处理资质的单位处置。。 废活性炭：本项目废气设置一套“二级活性炭吸附装置”处理有机废气，根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，2010年出版）：“活性炭对有机废气等各成分的吸附容量大约在10%~40%范围内，一般为25%左右。”即活性炭吸附容量按1t活性炭可有效吸附0.25t有机废气计算。本项目有机废气净化系统有机废气去除量约为0.01592t/a，理论需要活性炭0.06t/a，每年更换2次，则废活性炭产生量为0.12t/a。在厂区危废库暂存后，委托有资质单位处置。对照《国家危险废物管理名录》（2021版），废活性炭属于危险废物，废物类别为HW49（900-039-49），委托有资质单位处置。 废UV灯管：本项目废气处理使用UV光氧进行处理，UV灯管约半年更换一次，废UV灯管年产生量约为0.01t/a，按照《国家危险废物名录》废灯管属于含汞废物（HW29，900-023-29），收集后交由资质单位处理。 印刷网清洗废水：本项目印刷网清洗时会产生含油墨清洗废水，约0.3t/a，桶装收集暂存危废暂存间，委托有资质单位处置，按照《国家危险废物名录》废灯管属于含汞废物（HW29，900-023-29），收集后交由资质单位处理。 表4-13 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（吨/年）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废边角料; 生产; 固; 纸板; 0.1; ü; /; 《固体废物鉴别标准 通则》 （GB34330-2017）. 2; 职工生活垃圾; 职工生活; 固; 废纸屑，果皮; 0.9; ü; /. 3; 废油墨桶; 生产; 固; 油墨、塑料; 0.025; ü; /. 4; 废白乳胶桶; 生产; 固; 白乳胶; 0.005; ü; /. 5; 废活性炭; 生产; 固; 有机物; 0.12; ü; /. 6; 废UV灯管; 生产; 固; 汞; 0.01; ü; /. 7; 印刷网清洗废水; 生产; 液; 油墨; 0.3; ü; /. - 表4-14 运营期一般固废和生活垃圾产生及处置情况 序号; 固废名称; 类别代码; 代码; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 估算产生量（t/a）; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 1; 废边角料; 99; 900-999-99; 一般废物; 生产; 固态; 0.1; 集中收集后外售物资回收单位回收再利用; 0.1. 2; 职工生活垃圾; 99; 900-999-99; 一般废物; 生活; 固态; 0.9; 交由环卫处理; 0.9. 表4-15 建设项目危险固体废物分析结果汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 年度产生量（t/a）; 产生工序及装置; 物理性状; 主要有毒有害物质名称; 产废周期; 环境危险特性; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 1; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.025; 生产; 固体; 油墨; 1年; T/In; 交由有资质单位处理; 0.025. 2; 废白乳胶桶; HW49; 900-041-49; 0.005; 固体; 白乳胶; T/In; 0.005. 3; 印刷网清洗废水; HW12; 900-253-12; 0.3; 液体; 油墨; T/I; 0.3. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.12; 废气净化; 固体; 有机物; 6个月; T/In; 0.12. 5; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 固体; 汞; 6个月; T; 0.01. 2、环境管理要求 （1）一般工业固废： ①要按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中规定其贮存过程应满足相应 防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 ②按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所。 （2）生活垃圾： 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年04月30日）有关规定设置暂存场所。 - （3）危险废物 - 本项目的危险废物暂存与危废暂存间，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日实施）的要求进行临时贮存后，委托危废处理资质单位处置，并对产生的危险废物向当地环保局备案。 表4-16 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 建筑面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 生产车间外东侧; 10m2; 桶装; 5t; 1年. 2; 废白乳胶桶; HW49; 900-041-49. 3; 印刷网清洗废水; HW12; 900-253-12. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49. 5; 废UV灯管; HW29; 900-023-29. 按照危险废物管理要求，实验室内对危险废物进行临时贮存，转移和最终处置严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定，危险废物临时贮存期间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日实施）中对危险废物贮存设施的要求，严禁将危险废物混入非危险废物中。 危险废物暂存、处置要求 按照危险固废处置的有关规定，对属于国家规定危险废物之列的固体废物，必须委托有资质单位进行妥善处理。外运时需要严格按照国家环境保护总局令第5号文件《危险废物转移联单管理办法》的相关规定报批危险废物转移计划，应做到不沿途抛洒；因此，必须加强对固体废弃物的管理，确保各类固体废弃物的妥善处置，固体废弃物贮存场所所应有明显的标志，并有防风、防雨、防晒等设施。 厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）（2023年7月1日实施）的规定设置。 ### 危险废物包装、运输要求 项目各固废均按照相应的包装要求进行包装，经本次固废论证后，蚌埠市源鑫包装有限公司将危废委托有资质单位进行处置。本项目危废外运委托有资质的单位进行运输，严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）和《危险废物转移联单管理办法》，并制定好危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施，严格按照要求办理有关手续。 运输单位在运输本项目危险废物过程中应严格做好相应的防范措施，防止危险废物的泄露，或发生重大交通事故。 应急计划包括：应急组织及其职责，及市、县环境保护主管部门和交通管理部门，应按区设立区域应急中心，应急设施、设备与器材；应急通讯联络，运输路线经过区环境保护主管部门和交通管理部门的联络方式；应急措施，事故后果评价；应急监测；应急安全、保卫、应急救援等。 本项目固废按要求经采取以上处置措施后，实现无害化，对周围环境影响较小。 五、地下水、土壤环境影响分析及防治措施 1、地下水、土壤污染途径分析 污染源：危废暂存间 污染物类型：危废 污染途径：地面下渗污染 2、主要防渗措施 本项目针对污染途径类型均采取相应的防治措施，地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，实行分区防渗，本项目主要地下水污染途径及采取的防治措施情况见下表： 表4-17 本项目地下水、土壤污染途径及应采取的防治措施 防渗级别; 区域; 防渗要求; 防渗工艺. 重点防渗; 危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB18598执行; 重点防渗区域采用HDPE膜+水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度≥250mm）。其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的. 一般防渗; 生产车间; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1*10-7cm/s，或参照GB16889执行; 采用抗渗混凝土（厚度≥100mm），其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗目的. 简单防渗; 办公区; 地面硬化; /. 本项目在采取上述防治措施的前提下，项目建设和生产对地下水影响较小。 六、环境风险影响分析 - 1、风险物质危险性辨识 - 项目在生产过程中使用的主要风险物质见下表： 表4-18 主要风险物质分布及影响途径一览表 序号; 危险物质; 风险源分布; 可能影响途径. 1; 油墨、印刷网清洗废水; 原料库、危废暂存间; 泄露、火灾. ### 2、风险防范措施及应急要求 （1）危险废物贮存过程的风险防范措施 针对危险废物的特性、数量，按照《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求，做好贮存风险事故防范工作。 ①危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 ②危废库为封闭设计，基础做防渗处理，防渗层渗透系数不大于1.0×10-10cm/s；地面与裙脚使用坚固、防渗材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，仓库地面必须为耐腐蚀硬化地面，且表面无裂隙，并设有泄漏液体收集装置，防止液体废物意外泄漏造成无组织溢流渗入地下；仓库设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。 ③危废库应阴凉、干燥、通风，避免阳光直射、曝晒，远离热源、电源、火源。按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显标识，性质相抵的禁止同库贮存。 ④危废库门口应设置挡水坡，防治暴雨时有雨水涌进。 ⑤贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。 ⑥贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置 （2）生产风险防范措施 ①各类物料按要求在进行分区、分类存放，并在各类存放区设置标识，仓库地面进入硬化、防渗处理。 ②物料在运输前应进行包装，不得裸露运输，在运输过程中轻装轻卸，避免日晒雨淋，保持包装完整，避免在装载和运输过程中泄漏污染环境。 ③项目严格按《危险废物鉴别标准》进行鉴别，分拣出的一般工业固体废物与危险废物的收集、储存、处置过程中严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定执行一般工业固体废物与危险废物的申报、收集、储存、运输、处置等规定。 ④在原料输送环节上尽可能的减少人为的不安全行为，如不遵守交通规则，误操作等，最大程度减少交通事故导致物料散落或引起火灾的可能。 ⑤在储存过程的环境风险采取的管理措施具体包括：原料、产品及产生的工业固废贮存区设置明显标志；对各类物料按计划购入、分期分批入库，严格控制贮存量；对作业活动，以及可燃物品物质的控制和管理；制定各种操作规范，加强监督管理，严格看管检查制度，避免事故的发生；落实事故风险应急预案和环境监测计划。 （3）火灾事故的抢救措施 ①同时采取设置的移动式消防器材及固定式消防设施进行灭火。小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。尽可能远距离灭火或使用遥控水枪、水炮等扑救，切勿直接对泄漏口或安全阀门喷水，防止产生冻结。 ②一般建筑物火灾主要采用水灭火，利用消防栓、消防车、消防水枪并配合其他消防器材进行扑救。 ③隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员。 ④利用电话向消防部门报警，报警内容应包括：事故单位；事故发生的时间、地点、化学品名称、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。 （4）泄漏应急措施 1）泄漏风险防范措施 ①原料仓库 为了降低物料泄漏对周围环境的影响，评价要求： A.尽量减少储存量，做到多批次、少量储存。设置专门的原料仓库储存油墨、白乳胶等物料，各类物质应分区存放，原料仓库应当阴凉、干燥、通风良好。 B.存放时应注意防止碰撞引起包装桶破裂泄漏，仓库门口设置围堰，并设置备用物料收集容器，及时收集泄漏物质。 C.原料仓库配备手动报警按钮、灭火器等应急物资。 D.建立健全规章制度，岗位员工进行事故应急培训。非直接操作人员不得擅自进入原料仓库等，储存仓库必须有专人负责，禁止在仓库内吸烟，远离一切热源和明火。 ②危废仓库 A.项目危险废物仓库的建设和储存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行。 B.危险废物转运过程严格执行《危险废物转移联单管理办法》的相关规定。 C.各类危险废物应分区存放，危废间应当阴凉、干燥、通风良好，且为重点防渗区；液体危险废物置于托盘上，或危废间四周设导流沟及应急池，导流沟和应急池均需进行重点防渗，防治液体危险废物泄露后地面漫流。 2）火灾风险防范措施 本项目具有潜在的火灾危险性，因此，建设项目的规划设计、施工和运营等必须进行科学规划、合理布置、严格执行国家的防火安全设计规范，特别是仓储区，物料存储量最大，风险事故源强最大，应保证施工质量，严格安全生产管理制度，严格管理，提高操作人员的素质和水平，避免或减少事故的发生。 A.加强消防安全教育培训：每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式，提高全体员工的消防安全；定期组织员工学习消防法规和各项规章制度，做到依法治火；各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训；对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训；对新员工进行岗前消防培训，经考试合格后方可上岗；消控中心等特殊岗位要进行专业培训，经考试合格，持证上岗。 B.加强防火巡查检查：落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度；每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善，检查中发现火灾隐患，检查人员应填写防火检查记录；检查部门应将检查情况及时通知受检部门，各部门负责人应每日消防安全检查情况通知，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改； C.加强安全疏散设施管理：单位应保持疏散通道、安全出口畅通，严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施；应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态，并定期组织检查、测试、维护和保养；严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 D.加强消防设施、器材维护管理：每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。派专人管理，定期巡查消防器材，包括烟、温感报警系统、消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵、正压送风、防排烟系统及室内消火栓等，保证处于完好状态。 E.仓库火灾风险防范措施：由于本项目使用的原料存在可燃或易燃物料，因此要特别注意避免仓库火灾风险的发生，可采取以下火灾风险防范措施。 a.加强原料的储存管理，项目的原料、产品及产生的工业固废严禁与易燃易爆品混存； b.生产区尤其原料库，设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房设置防火通道，禁止在通道内堆放物品，并配备防火器材； c.落实责任制，生产车间、仓库应分设负责任看管，确保仓库消防隐患时刻监控，不可利用废物定期清理； d.实行安全检查制度，各类安全设施、消防器材，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题及时整改； e.如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地生态环境局等有关部门报告。万一发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理，并拨打119电话通知公安消防部门并报告部门主管；并隔离、疏散、转移遇险人员到安全区域，按消防专业的要求警戒区，并在通往事故现场的主要干道上实行交通管制，除消防及应急处理人员外，其他人员禁止进入警戒区，并迅速撤离无关人员；小火灾时用干粉或二氧化碳灭火器，大火灾时用水幕、雾状水或常规泡沫灭火。 ### 3、事故应急预案 （1）应急准备 项目区内设完善的安全报警通讯系统，并配备防毒面具、灭火器等必要的消防应急设施，一旦发生事故能自行抢救或控制、减缓事故的扩大。 本项目设有专门的应急指挥机构，能对一般性事故第一时间做出正确的决策指挥，并组织蚌埠市源鑫包装有限公司自身救助力量及在当地社会救援力量的帮助下控制事故影响范围和破坏程度。 当地消防及社会救援机构取得正常的通讯联系，并委托消防部门对项目区内潜在安全因素进行定期检查，更换消防器材。 组织人员培训，一般性工作人员要求能熟练掌握正确的设备操作程序，应急指挥机构人员则应进行事故判别、决策指挥等方面的专业培训。 根据项目的性质，本次评价提出应急预案，供建设单位参考。 表4-19 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容要求. 1; 危险源概况; 生产装置区和存在着火灾、爆炸、泄漏等风险. 2; 应急计划区; 生产装置区、原料库、邻近区域. 3; 应急组织; 成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室。 地区应急组织机构：成立事故应急救援指挥部，负责厂区内的全面指挥、救援、管制、疏散。 专业救援人员：成立专业救援队伍，负责事故控制、救援、善后处理。. 4; 应急状态分类及应急响应程; 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序。. 5; 应急设施、设备与材料; 生产装置：①火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散设备等。 原料库：①防火灾事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材。②防物质外溢、扩散，主要是围堰、备用储罐等。. 6; 应急通讯、通 信和交通; 项目区组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急防护措施、清除泄漏 措施方法和器材; 降低危害，相应的设施器材配备，生产区事故泄漏物和消防废水及时收集到事故池内，邻近区域：控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备配备。. 8; 应急剂量控 制、撤离组织 计划、医疗救 护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物的应急剂量控制制定，现场及邻近装置人员撤离组织计划及救护工厂邻近区：受事故影响的邻近区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。. 9; 应急状态终止 与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。. （2）应急联动机制 按照“企业自救、属地为主、分级响应、区域联动”的原则，实现本项目与地方人民政府突发环境事件应急预案的有效衔接。地方人民政府应及时对突发环境事件进行曝光，并立即采取相应的应急措施。 七、环保投资 表4-20 环保投资一览表 序号; 类别; 环保投资内容; 投资费用 （万元）. 1; 废水治理; 生活污水; 化粪池; 1. 2; 废气治理; 印刷、粘箱废气; UV光氧+二级活性炭+15m排气筒; 10. 3; 噪声治理; 机械噪声; 设备基础减振、墙体隔声、加强管理; 1. 4; 固废治理; 固废; 生活垃圾：垃圾桶集中收集，送附近垃圾点; 1. 5; 一般固废：设置一般固废暂存间，建筑面积为10m2. 6; 危废暂存间：位于生产车间外东侧，建筑面积为10m2，防风、防雨、防腐、防渗等措施; 2. 7; 地下水、土壤治理; 设置分区防渗区域，危废暂存间为重点防渗，生产车间为一般防渗; 3. 8; 风险防范; 设置应急预案、加强防火管理、加强员工操作管理; 2. 9; 合计; 20. - 排污许可管理类别 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号）中要求“（七）积极探索排污许可与环评制度的联动试点。属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确‘建设项目环境影响评价与排污许可联动内容’和《建设项目排污许可申请与填报信息表》，生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核”的要求。 对照《固定污染源排污许可证许可分类管理名录》(2019年版），本项目属于十七、造纸和纸制品业 22，第38行 纸制品制造 223其他类别，有工业废水或者废气排放的 属于简化管理。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 印刷、粘箱（DA001） | 非甲烷总烃 | UV光氧+二级活性炭+15m高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 化粪池 | 蚌埠市第三污水处理厂接管标准、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 中三级标准 |
| 声环境 | / | 设备噪声 | 采取必要的隔声、消声、减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废边角料集中收集后外售物资回收单位回收再利用； 生活垃圾委托环卫部门清运处置； 废油墨桶、废白乳胶桶、废活性炭、废UV灯管、印刷网清洗废水暂存于危废暂存间，委托有资质单位定期清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 设置分区防渗区域，危废暂存间，生产车间为一般防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 设置应急预案、加强防火管理、加强员工操作管理 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①要求建设单位按照《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号）和《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996〕470号）等文件要求，进行新增排污口规范化设置工作。 ②项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告表和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告。 |  |  |  |

- 六、结论

蚌埠市源鑫包装有限公司“年产200万只包装纸箱生产线建设项目”项目建设符合相关产业政策的要求，选址符合相关规划要求，选址合理，采取的各项污染防治措施可行，能够实现达标排放和总量控制要求，对环境影响较小。只要认真落实报告表提出的各项污染防治措施，从环境影响角度来看，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全实验室排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.00008 |  | 0.00008 |  |
| 废水 | pH |  |  |  | 6-9 |  | 6-9 |  |
|  | CODcr |  |  |  | 0.004 |  | 0.004 |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |
|  | SS |  |  |  | 0.001 |  | 0.001 |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.0004 |  | 0.0004 |  |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 |  |  |  | 0.1 |  | 0.1 |  |
|  | 职工生活垃圾 |  |  |  | 0.9 |  | 0.9 |  |
| 危险废物 | 废油墨桶 |  |  |  | 0.025 |  | 0.025 |  |
|  | 废白乳胶桶 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 |  |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.12 |  | 0.12 |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01 |  |
|  | 印刷网清洗废水 |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①